Аудио регистратор  с Ethernet интерфейсом  “Эхолот LAN”.

Данное сетевое устройство предназначено для регистрации аналоговых сигналов от одного  до  восьми каналов. Доступ к устройству и работа с записями производится по сети Ethernet.

Основные режимы работы:

· В составе АПК “Эхолот” по сети Ethernet; 
· Совместно с компьютером на базе встроенного FTP сервера в режиме считывания данных с SD карты или в режиме передачи данных на удаленный сервер; 

· Совместно с компьютером, используя программное обеспечение “EchoLAN Monitor”;
· Автономно (запись на встроенную SD карту). 

Идеально подходит для решения задач  дистанционного мониторинга НЧ сигналов на удаленных и территориально распределенных объектах от следующих источников:

· Аналоговые  линии; 

· Акустические датчики; 

· Линейные выходы радиостанций и другого оборудования. 

Для дистанционной настройки и работы с wav-файлами в устройстве используется встроенный FTP сервер, доступ к которому возможен с помощью средств файловых менеджеров, например, Total Commander, FAR.

Наряду с этим реализована функция полностью автономной работы с регистрацией на SD карту объемом до 32ГБ. При этом все функциональные настройки находятся в записанном на SD карту файле инициализации. SD карта имеет файловую структуру FAT32, полностью совместимую с Windows. Устройство содержит часы реального времени, синхронизирующиеся при включении с сервером времени (компьютером) по протоколу TIME (RFC868).
· При включении устройства с чистой SD картой на нее записываются последние настройки (файл sdrec.ini), сохраненные во flash памяти. 
· Если на при включении SD карта установлена и на ней записаны актуальные   настройки, они переписываются во внутреннюю flash память

· Далее устройство, если не требуется автономная регистрация, может работать без SD карты
Во всех режимах  запись  осуществляется:

· Постоянно на компьютер (при работе в режиме СЕТЬ)
· по заданным пороговым параметрам уровня и времени срабатывания (VOC) на SD карту
· формат записи G.711 a-Law, с частотой дискретизации 8000, 11025, 16000 Гц, с возможностью заказа других кодеков
· любые каналы могут транслироваться в реальном времени для записи и прослушивания на компьютер или записываться на SD карту
· аппаратное усиление входного сигнала в 1/2/4/8 раз

· питание 12В +/- 10%, ток потребления 60 мА в режиме ожидания и 120-200 мА при записи на SD
· габариты корпуса  100*50*25

